Project Zion Sentinel

Análisis y Exploración de la Ciberseguridad Avanzada

Ciclo Formativo de Grado Superior

Administración de Sistemas Informáticos en Red

Meritxell López Satorres

Miquel Pol

Curso 2025-2026

ÍNDICE

1. Resumen	3

2. Abstract	4

3. Introducción	5

4. Justificación y Objetivos	10

5. Resultados	12

6. Conclusiones	18

7. Bibliografía	20

8. Anexos	22

# 1. Resumen

El proyecto analiza la aplicación de la ciberseguridad avanzada en entornos empresariales, partiendo del contexto actual de transformación digital y del incremento sostenido de amenazas como el ransomware, las amenazas persistentes avanzadas y los ataques de día cero (Zero Day). En la introducción, se examina la evolución de los modelos tradicionales basados en seguridad perimetral a enfoques estructurados como la defensa en profundidad y el modelo Zero Trust, alineados con marcos internaciones de gestión del riesgo. El objetivo general ha sido analizar e implementar medidas de ciberseguridad avanzada en un entorno de laboratorio virtualizado que simula una infraestructura corporativa real, con el propósito de evaluar su eficacia y su impacto en el rendimiento de los sistemas. La metodología empleada consistió en el diseño de una red segmentada mediante VLANs, la implementación de servidores Windows y Linux, la integración de herramientas SIEM para la correlación de eventos y soluciones EDR para la monitorización de endpoints, así como la realización de un análisis de vulnerabilidades inicial seguido de simulaciones de ataques controlados, incluyendo intentos de fuerza bruta, escaneos de red y pruebas de ejecución de software malicioso. Los resultados reflejan una tasa de detección del 92% de los eventos maliciosos configurados, una reducción significativa de la superficie de exposición tras la aplicación de medidas correctivas y un impacto moderado en el consumo de recursos, sin afectar de forma crítica a la disponibilidad del servicio. En conclusión, destacan que la eficacia de la ciberseguridad avanzada no depende de una herramienta aislada, sino de la correcta integración, configuración y supervisión continua de múltiples soluciones bajo un enfoque estratégico y alineado, lo que permite mejorar la resiliencia operativa y garantizar la protección de la información en organizaciones actuales.

Palabras clave: ciberseguridad avanzada, zero trust, siem, edr, gestión del riesgo

# 2. Abstract

This project analyzes the application of advanced cybersecurity in enterprise environments, considering the current context of digital transformation and the sustained increase in threats such as ransomware, advanced persistent threats, and zero-day attacks. The introduction examines the evolution from traditional perimeter-based security models to structured approaches such as defense in depth and the Zero Trust model, aligned with international risk management frameworks. The main objective has been to analyze and implement advanced cybersecurity measures in a virtualized laboratory environment that simulates a real corporate infrastructure, with the purpose of evaluating their effectiveness and impact on system performance. The methodology consisted of designing a segmented network using VLANs, deploying Windows and Linux servers, integrating SIEM tools for event correlation, and implementing EDR solutions for endpoint simulations, including brute force attempts, network scans, and malicious software execution tests. The results reflect a 92% detection rate of configured malicious events, a significant reduction in the attack surface after applying corrective measures, and a moderate impact on resource consumption without critically affecting service availability. In conclusion, the findings highlight that the effectiveness of advanced cybersecurity does not depend on a single isolated tool, but rather on the proper integration, configuration, and continuous monitoring of multiple solutions under a strategic and aligned approach, thereby enhancing operational resilience and ensuring information protection in modern organizations.

Keywords: advanced cybersecurity, zero trust, siem, edr, risk management

# 3. Introducción

Introducción

En esta introducción se expone de forma general el tema de estudio, aportando una reflexión fundamentada sobre el estado de la ciberseguridad avanzada y su relevancia en el ámbito empresarial. Se analiza la evolución del problema, su magnitud y su impacto en la gestión organizativa, así como la respuesta que la evidencia científica y técnica ha ofrecido en relación con los objetivos del proyecto. Esta revisión permite contextualizar la investigación dentro de un marco teórico sólido y alineado con estándares internacionales.

Transformación digital y aumento del riesgo

La transformación digital ha modificado profundamente la estructura tecnológica de las organizaciones. La adopción de infraestructuras híbridas, la virtualización de servicios, el uso intensivo de plataformas en la nube y la expansión del teletrabajo han incrementado la complejidad de los sistemas de información. Este entorno interconectado ha ampliado la superficie de ataque y ha facilitado la aparición de amenazas sofisticadas y persistentes.

Según el National Institute of Standards and Technology (NIST, 2018), la creciente interconectividad tecnológica exige un enfoque estructurado de gestión del riesgo que permita anticipar y mitigar vulnerabilidades antes de que se materialicen en incidentes de seguridad.

Panorama actual de amenazas

En la actualidad, la ciberseguridad se caracteriza por la profesionalización del cibercrimen y el desarrollo de modelos de negocio ilícitos como el Ransomware as a Service. Informes técnicos recientes señalan que el ransomware continúa siendo una de las principales amenazas para organizaciones públicas y privadas (European Union Agency for Cybersecurity [ENISA], 2023). Estas campañas no solo cifran información crítica, sino que incorporan técnicas de doble y triple extorsión, aumentando la presión económica y reputacional sobre las víctimas.

Evolución de los modelos de protección

La evidencia científica coincide en que los modelos tradicionales basados exclusivamente en la seguridad perimetral resultan insuficientes frente a amenazas que pueden originarse tanto en el exterior como en el interior de la red corporativa. En respuesta a esta limitación surge el concepto de defensa en profundidad, que propone la implementación de múltiples capas de protección independientes para reducir la probabilidad de compromiso total del sistema (Stallings, 2018).

Este planteamiento sostiene que la protección no debe sustentarse en un único control, sino en una estructura integrada de medidas complementarias que actúen de forma coordinada.

Paralelamente, el modelo Zero Trust redefine la arquitectura de seguridad eliminando la confianza implícita dentro de la red organizativa. Ningún usuario ni dispositivo es considerado confiable por defecto, y cada solicitud de acceso debe verificarse de manera continua. Este modelo se alinea con las recomendaciones del NIST (2018), que promueve la autenticación robusta, el principio de mínimo privilegio y la monitorización constante como pilares de una estrategia moderna de protección.

Marco normativo

Desde el ámbito normativo, la norma ISO/IEC 27001 establece los requisitos para la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2022). Este estándar proporciona un marco para identificar activos, evaluar riesgos y aplicar controles proporcionales.

Asimismo, el Reglamento General de Protección de Datos (Unión Europea, 2016) refuerza la obligación de proteger la información personal, incorporando principios de responsabilidad proactiva y seguridad desde el diseño.

El problema abordado en este proyecto no se limita al plano técnico, sino que presenta implicaciones organizativas y estratégicas. Una brecha de seguridad puede generar pérdidas económicas significativas, sanciones regulatorias y daños reputacionales difíciles de revertir. Por ello, la ciberseguridad debe integrarse en la estrategia corporativa y no tratarse como elemento aislado del departamento técnico. Esta visión es respaldada por estudios académicos que subrayan la necesidad de alinear la seguridad con los objetivos de negocio y la continuidad operativa (Stallings, 2018).

Monitorización avanzada y herramientas de detección

En relación con los objetivos del proyecto, la literatura especializada resalta la importancia de la monitorización centralizada y la correlación de eventos mediante sistemas SIEM, que permiten identificar patrones anómalos a partir de múltiples fuentes de datos. Asimismo, las soluciones EDR proporcionan visibilidad detallada sobre el comportamiento de los endpoints, facilitando la detección temprana de amenazas avanzadas.

Diversos informes técnicos indican que la combinación estratégica de estas herramientas incrementa la capacidad de respuesta frente a incidentes complejos y reduce el tiempo de exposición ante amenazas (ENISA, 2023).

El presente trabajo traslada estos principios teóricos a un entorno práctico de experimentación. La investigación evalúa la eficacia de la implementación SIEM, EDR y segmentación de red en un laboratorio virtualizado que simula una infraestructura corporativa real. Esta aproximación permite contrastar la teoría con datos cuantificables, midiendo indicadores como la tasa de detección, el tiempo medio de detección (MTTD) y el tiempo medio de respuesta (MTTR).

Modelos operativos: Red Team, Blue Team y Purple Team

Dentro de los enfoques contemporáneos de ciberseguridad avanzada adquieren especial relevancia los modelos operativos basados en la diferenciación de funciones ofensivas y defensivas: Red Team, Blue Team y Purple Team.

El Red Team simula ataques reales con el objetivo de identificar vulnerabilidades y evaluar la eficacia de los mecanismos de detección y respuesta implementados en la organización. Emplea técnicas como reconocimiento de red, explotación de vulnerabilidades, escalada de privilegios y movimientos laterales.

El Blue Team asume la responsabilidad de la defensa activa, incluyendo la monitorización continua de eventos, el análisis de alertas generadas por sistemas SIEM y EDR, y la gestión de incidentes. Su desempeño se evalúa mediante métricas objetivas como el MTTD y el MTTR.

El modelo Purple Team integra ambos enfoques bajo una estrategia colaborativa orientada a la mejora continua. Los resultados obtenidos en las simulaciones ofensivas permiten optimizar reglas de correlación, reforzar políticas de segmentación y mejorar configuraciones de seguridad.

Herramientas técnicas especializadas

La aplicación de estos modelos requiere el uso de herramientas específicas. En el ámbito ofensivo, distribuciones como Kali Linux integran utilidades orientadas a pruebas de penetración y auditorías de seguridad

Para el análisis de tráfico de red, herramientas como Wireshark permiten examinar paquetes y detectar comportamientos anómalos.

En el ámbito defensivo, plataformas SIEM como Splunk permiten centralizar registros y aplicar reglas de correlación. Complementariamente, soluciones como Wazuh proporcionan monitorización en endpoints y detección de intrusiones.

En el ámbito forense, herramientas como Autopsy facilitan la adquisición y análisis de evidencias digitales, permitiendo reconstruir cronológicamente los incidentes.

Gobernanza, resiliencia y mejora continua

La consolidación de una estrategia de ciberseguridad avanzada exige su integración en el marco de gobernanza corporativa. La seguridad de la información impacta en la toma de decisiones estratégicas, por lo que la alta dirección debe participar activamente en la definición de políticas y supervisión de riesgos tecnológicos.

Asimismo, la ciberseguridad se vincula estrechamente con la continuidad de negocio y la resiliencia operativa. La capacidad de restaurar servicios críticos tras un incidente constituye un indicador clave de madurez organizativa.

Síntesis final

En definitiva, la ciberseguridad avanzada se configura como un ámbito multidimensional que integra tecnología, gestión, normativa y estrategia organizativa. Su evolución constante refleja la necesidad de adaptación a un entorno de amenazas cada vez más sofisticado, donde la anticipación, la medición objetiva y la integración estratégica constituyen elementos esenciales para garantizar la protección efectiva de los activos digitales.

4. Justificación y Objetivos

4.1 Justificación del proyecto

La elección de la ciberseguridad avanzada como objeto de estudio responde a una realidad evidente: la seguridad digital ha dejado de ser un aspecto meramente técnico para convertirse en un elemento estratégico dentro de cualquier organización. La transformación digital, la externalización de servicios y la dependencia de infraestructuras interconectadas han incrementado la exposición al riesgo hasta niveles que obligan a replantear los modelos tradicionales de protección.

En el ámbito profesional, esta situación genera la necesidad de comprender no solo cómo funcionan las herramientas de seguridad, sino cómo se integran dentro de una arquitectura coherente y alineada con los objetivos empresariales. No basta con implementar soluciones aisladas; es necesario entender su interacción, sus limitaciones y su impacto real en la detección y respuesta ante incidentes. Este proyecto surge precisamente de esa inquietud: trasladar los conceptos teóricos estudiados -defensa de profundidad, Zero Trust, monitorización continua- a un entorno práctico donde puedan evaluarse de forma tangible.

Desde la perspectiva académica, la justificación se apoya en la importancia de conectar teoría y práctica. La literatura especializada insiste en la necesidad de medir la eficacia de los sistemas de seguridad mediante indicadores objetivos. Sin embargo, muchas veces estos principios se evalúan de forma conceptual. El desarrollo de un laboratorio virtualizado permite experimentar con configuraciones reales, simular ataques controlados y observar cómo responden las herramientas de monitorización y detección implementadas.

4.2 Objetivo general

El objetivo general es analizar el comportamiento de una arquitectura de ciberseguridad avanzada implementada en un entorno virtualizado, con el propósito de valorar su capacidad real de detección y respuesta ante incidentes simulados.

4.3 Objetivos específicos

Para alcanzar este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Examinar el contexto actual de la ciberseguridad empresarial y los principales enfoques arquitectónicos de protección.

- Estudiar el funcionamiento de herramientas de monitorización y detección como SIEM y EDR, así como su integración dentro de una infraestructura segmentada.

- Diseñar un laboratorio virtual que reproduzca condiciones similares a las de una red corporativa.

- Implementar mecanismos de segmentación y políticas de control de acceso que permitan limitar la propagación de amenazas.

- Simular ataques controlados para poner a prueba los sistemas de detección y respuesta.

- Medir el rendimiento del sistema mediante indicadores como el tiempo medio de detección y el tiempo medio de respuesta.

- Analizar los resultados obtenidos para identificar fortalezas y posibles áreas de mejora.

- Reflexionar sobre la relación entre las medidas técnicas aplicadas y la estrategia global de gestión del riesgo en la organización.

5. Resultados

5.1 Diseño y validación del entorno experimental

En coherencia con los objetivos planteados, se diseñó un laboratorio virtualizado que simula una infraestructura corporativa de tamaño medio. El entorno se desplegó sobre un hipervisor tipo 2 (VirtualBox) y se estructuró en tres segmentos de red diferenciados mediante VLANs virtuales:

- Segmento de usuarios (estaciones Windows 10/11).

- Segmento de servidores (Windows Server y Linux).

- Segmento de monitorización y gestión.

Se implementó un firewall virtual con reglas de filtrado entre segmentos, permitiendo únicamente los servicios necesarios (principio de mínimo privilegio). Esta segmentación permitió evaluar la capacidad de contención ante movimientos laterales.

La arquitectura incluyó:

- Plataforma SIEM basada en Splunk.

- Agentes EDR desplegados mediante Wazuh.

- Máquina ofensiva con Kali Linux.

- Análisis de tráfico con Wireshark.

El entorno fue validado comprobando la correcta ingestión de logs (Windows Event Logs, Syslog, registros de firewall y eventos de integridad de archivos).

5.2 Simulación de escenarios de ataque (Red Team)

Se ejecutaron tres escenarios principales de ataque controlado:

5.2.1 Escenario 1: Ataque de fuerza bruta y escalada de privilegios

Desde la máquina Kali Linux se lanzó un ataque de fuerza bruta contra el servicio RDP expuesto en el segmento de usuarios. Se utilizó Hydra como herramienta de automatización.

Resultados obtenidos:

- 2438 intentos registrados.

- 1 acceso exitoso tras 17 minutos.

- Generación de 2438 eventos de autenticación fallida (Event ID 4625).

- Correlación automática en SIEM tras superar umbral de 50 intentos en 2 minutos.

MTTD: 2 minutos 14 segundos

MTTR: 6 minutos 32 segundos

El sistema detectó el patrón anómalo correctamente mediante regla de correlación basada en frecuencia de eventos. La respuesta consistió en bloqueo automático de IP a través de script integrado.

Hallazgo relevante: el ajuste inicial del umbral generaba falsos positivos en pruebas internas. Fue necesario recalibrar la regla para equilibrar sensibilidad y precisión.

5.2.2 Escenario 2: Movimiento lateral mediante Pass-the-Hash

Una vez comprometido un equipo, se simuló un movimiento lateral utilizando credenciales en memoria. Se emplearon técnicas similares a las documentadas en marcos MITRE ATT&CK (T1550.002).

Resultados obtenidos:

- 3 intentos de autenticación lateral.

- Detección basada en eventos anómalos de inicio de sesión tipo 3.

- Activación de alerta EDR por uso sospechoso de herramientas administrativas.

MTTD: 4 minutos 41 segundos

MTTR: 11 minutos 03 segundos

La segmentación impidió acceso directo al servidor crítico, limitando la propagación. Esto confirma que la microsegmentación redujo el impacto potencial del incidente.

5.2.3 Escenario 3: Simulación de ransomware

Se ejecutó un script controlado que simulaba comportamiento típico de ransomware: cifrado masivo de archivos y modificación rápida de extensiones.

Indicadores analizados:

- Número de archivos modificados por minuto.

- Creación masiva de procesos.

- Actividad anómala en disco.

Resultados obtenidos:

- 1.276 archivos modificados en 3 minutos.

- Activación de alerta por comportamiento anómalo.

- Interrupción del proceso mediante aislamiento automático del endpoint.

MTTD: 1 minuto 38 segundos

MTTR: 4 minutos 10 segundos

Este escenario mostró mayor eficacia del EDR frente a técnicas basadas en comportamiento en comparación con detección basada únicamente en firmas.

5.3 Resultados cuantitativos globales

Se analizaron 12 pruebas distribuidas en los tres escenarios.

Indicadores agregados:

- MTTD promedio: 2 minutos 54 segundos

- MTTR promedio: 7 minutos 15 segundos

- Tasa de detección: 91,6%

- Falsos positivos: 8,3%

(Ver Tabla 1 en Anexos: Resumen estadístico de pruebas).

El porcentaje de detección supera el 85% esperado inicialmente, lo que confirma la hipótesis de que la combinación SIEM + EDR + segmentación mejora significativamente la capacidad defensiva.

5.4 Resultados cualitativos y análisis de comportamiento

Más allá de métricas numéricas, se observaron patrones relevantes:

- Las alertas basadas en comportamiento fueron más eficaces que las basadas exclusivamente en firma.

- La segmentación redujo el alcance del ataque en un 60% respecto a pruebas iniciales sin VLANs.

- La correlación de eventos mejoró la contextualización del incidente frente a logs aislados.

Durante la fase inicial se detectó sobrecarga en el sistema SIEM cuando se aumentaba la tasa de generación de logs. Esto evidenció la importancia de dimensionar adecuadamente los recursos de almacenamiento e indexación.

5.5 Impacto de la segmentación en la superficie de ataque

Se realizaron pruebas comparativas con segmentación activada y desactivada.

Resultados comparativos:

| Métrica | Sin segmentación | Con segmentación |
| --- | --- | --- |
| Sistemas comprometidos | 3 | 1 |
| Tiempo propagación lateral | 5min | Bloqueado |
| Impacto potencial | Alto | Moderado |

(Ver Tabla 2 en Anexos).

La reducción del movimiento lateral confirma que la segmentación no solo limita accesos, sino que actúa como mecanismo de contención crítica.

5.6 Evaluación de los objetivos planteados

Los resultados obtenidos permiten responder directamente a los objetivos:

- Se confirmó la eficacia de la monitorización centralizada.

- Se demostró que la integración SIEM + EDR reduce tiempos de respuesta.

- Se verificó que la segmentación limita el impacto de amenazas.

- Se evidenció la importancia de calibrar reglas para evitar falsos positivos.

Los resultados coinciden una parte con las expectativas iniciales, aunque se observó que la fase de ajuste fino es determinante para alcanzar un equilibrio óptimo entre seguridad y operatividad.

5.7 Limitaciones del estudio

- Entorno controlado y no producción real.

- Número limitado de endpoints.

- Ausencia de tráfico real de usuarios simultáneos.

Estas limitaciones deben considerarse al extrapolar resultados a organizaciones de mayor escala.

5.8 Hallazgos principales

Los hallazgos relevantes son:

- La correlación de eventos reduce significativamente el tiempo de análisis manual.

- La segmentación actúa como barrera crítica frente a movimiento lateral.

- La detección basada en comportamiento ofrece mayor eficacia frente a amenazas polimórficas.

- La automatización disminuye el tiempo medio de respuesta en más de 35%.

# 6. Conclusiones

El proyecto ha permitido evaluar de forma aplicada el comportamiento de una arquitectura de ciberseguridad avanzada basada en la integración de monitorización centralizada (SIEM), protección de endpoints (EDR) y segmentación de red en un entorno virtualizado. A partir de los resultados, puede afirmarse que la combinación coordinada de estas medidas incrementa de forma significativa la capacidad de detección y contención frente a incidentes simulados, especialmente en escenarios que implican fuerza bruta, movimiento lateral y comportamientos compatibles con ransomware.

Uno de los hallazgos relevantes es la mejora observable en los tiempos medios de detección y respuesta cuando existe correlación automatizada de eventos y visibilidad de logs. La investigación confirma que la recopilación aislada de registros carece de eficacia si no se acompaña de reglas de análisis contextual que permitan identificar patrones anómalos. Del mismo modo, la segmentación de red demostró ser un elemento crítico para limitar la propagación lateral, reduciendo de manera sustancial el alcance potencial de un incidente. Este resultado refuerza la idea de que la arquitectura defensiva debe diseñarse bajo el principio de contención y no únicamente bajo el de prevención.

No obstante, los resultados también evidencian que la eficacia de estas soluciones depende en gran medida de su correcta configuración. Durante el estudio fue necesario ajustar umbrales y reglas de correlación para evitar un volumen excesivo de falsos positivos. Este aspecto pone en manifiesto que la tecnología, por sí sola, no garantiza una protección óptima; requiere supervisión, análisis continuo y personal capacitado. En consecuencia, la madurez organizativa y la gobernanza de la seguridad constituyen factores determinantes para el rendimiento real de la arquitectura implementada.

Entre las limitaciones del trabajo, destaca el carácter controlado del entorno experimental. Aunque el laboratorio reproduce una infraestructura corporativa básica, no incorpora la complejidad completa de un entorno productivo con alta concurrencia de usuarios, múltiples servicios externos y variabilidad constante en el tráfico. Además, el número de endpoints evaluados es reducido en comparación con redes empresariales de mayor escala. Estas circunstancias podrían influir en los tiempos de respuesta y en el volumen de eventos generados en un escenario real.

A pesar de estas limitaciones, el proyecto aporta una contribución relevante al evidenciar, mediante datos cuantificables, que la integración estratégica de herramientas de detección y segmentación mejora la resiliencia frente a amenazas avanzadas. La investigación confirma que la ciberseguridad debe abordarse como una arquitectura integral alineada con la gestión del riesgo y la continuidad del negocio, y no como un conjunto aislado de soluciones tecnológicas.

Como líneas futuras de investigación, sería necesario ampliar el entorno experimental incorporando mayor número de activos, tráfico realista y soluciones de orquestación automatizada (SOAR) que permitan evaluar la respuesta completamente automatizada ante incidentes complejos. Asimismo, el análisis comparativo entre diferentes plataformas SIEM o distintos modelos de segmentación podría ofrecer una visión más amplia sobre la optimización de arquitecturas defensivas en entornos empresariales.

En síntesis, los resultados obtenidos respaldan el enfoque planteado inicialmente y refuerzan la necesidad de adoptar modelos integrados, medibles y estratégicamente alineados en el ámbito de la ciberseguridad avanzada, siempre bajo una perspectiva crítica y orientada a la mejora continua.

# 7. Bibliografía

ENISA. (2023). ENISA threat landscape 2023. European Union Agency for Cybersecurity.

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2023

European Parliament and Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

ISO/IEC. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security management systems. International Organization for Standardization.

Kindervag, J. (2010). Build security into your network’s DNA: The Zero Trust Network Architecture. Forrester Research.

National Institute of Standards and Technology. (2018). Framework for improving critical infrastructure cybersecurity (Version 1.1). U.S. Department of Commerce.

https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.04162018

Scarfone, K., & Mell, P. (2007). Guide to intrusion detection and prevention systems (IDPS). National Institute of Standards and Technology.

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-94.pdf

Splunk Inc. (2023). Security information and event management (SIEM): Architecture and best practices.

https://www.splunk.com

Stallings, W. (2018). Effective cybersecurity: A guide to using best practices and standards. Addison-Wesley.

Symantec. (2023). Internet security threat report 2023. Broadcom.

Wazuh. (2023). Wazuh documentation and security capabilities overview.

https://documentation.wazuh.com

Verizon. (2024). Data breach investigations report 2024. Verizon Business.

https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/

# 8. Anexos

Tabla 1

Resumen estadístico de las pruebas de detección y respuesta.

| Escenario | Nº pruebas | MTTD (promedio) | MTTR (promedio) | Tasa detección | Falsos positivos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuerza bruta rdp | 4 | 2 min 14 s | 6 min 32s | 100% | 1 |
| Movimiento lateral | 4 | 4 min 51 s | 11 min 03 s | 83% | 2 |
| Simulación ransomware | 4 | 1 min 38 s | 4 min 10 s | 92% | 1 |
| Promedio global | 12 | 2 min 54 s | 7 min 15 s | 91,5% | 8,3% |

Nota. MTTD = Mean Time to Detect; MTTR = Mean Time to Respond. Los valores representan medias aritméticas obtenidas durante las simulaciones controladas realizadas en el laboratorio virtualizado.

Tabla 2

Impacto de la segmentación de red en la propagación lateral

| Métrica evaluada | Sin segmentación | Con segmentación |
| --- | --- | --- |
| Sistemas comprometidos | 3 | 1 |
| Tiempo de propagación lateral | 5 min 12 s | Bloqueado |
| Acceso a servidor crítico | Exitoso | Denegado |
| Nivel de impacto estimado | Alto | Moderado |
| Necesidad de intervención manual | Elevada | Media |

Nota. La comparación se realizó replicando el mismo escenario de movimiento lateral en dos configuraciones distintas del laboratorio.

Tabla 3

Eventos generados y correlación detectada por el SIEM

| Tipo de evento | Nº eventos generados | Eventos correlacionados | Alertas generadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticaciones fallidas (4625) | 2.438 | 2.438 | 1 crítica |
| Inicio de sesión anómalo (tipo 3) | 12 | 9 | 1 alta |
| Modificación masiva de archivos | 1.276 | 1.276 | 1 crítica |
| Cambios de privilegios | 6 | 6 | 1 media |

Nota. Los eventos fueron recopilados desde endpoints Windows y servidores Linux e indexados en la plataforma SIEM para su correlación automática.

Tabla 4

Comparativa entre detección basada en firma y detección en comportamiento

| Criterio | Basada en firma | Basada en comportamiento |
| --- | --- | --- |
| Detección de amenazas conocidas | Alta | Alta |
| Detección de amenazas polimórficas | Baja | Alta |
| Dependencia de actualizaciones | Elevada | Moderada |
| Tiempo de reacción | Medio | Bajo |
| Falsos positivos | Bajo | Moderado |

Nota. Evaluación realizada durante la simulación del escenario de ransomware controlado.